Đồng hồ thông minh kỹ thuật số

Smart Digital Clock

Người thực hiện: Trần Thị Ngọc Cầm

MỤC LỤC

- Yêu cầu hệ thống

  - Name

- - Tiếng Việt: Đồng hồ thông minh kỹ thuật số.

- - Tiếng Anh: Smart Digital Clock.

  - Purposes

- - Bật/tắt các thiết bị theo thời gian định sẵn.

- - Tích hợp các cảm biến để điều khiển các thiết bị.

  - Input - Output

    - Input

- - RTC DS3231: xác định thời gian.

- - Các cảm biến:

- + PIR: phát hiện có người chuyển động.

- + DHT11: đo nhiệt độ, độ ẩm.

- - Rotary Encoder: điều chỉnh thời gian, cài báo thức,...

    - Output

- - Hiển thị thời gian và trạng thái của hệ thống lên màn hình TFT ILI934.

- - Tín hiệu để điều khiển Relay bật/tắt các thiết bị.

  - Use cases

    - Tự động điều khiển các thiết bị dựa theo thời gian và điều kiện môi trường

- - Hẹn giờ bật/tắt các thiết bị như đèn, quạt,... thông qua Rotary Encoder.

- - Kết hợp cảm biến PIR phát hiện chuyển động, DHT11 đo nhiệt độ, độ ẩm để điều khiển theo điều kiện mọi trường.

    - Ứng dụng trong nhà thông minh

- - Hệ thống tự động chiếu sáng,... theo giờ cài đặt sẵn và điều kiện môi trường.

- - Tiết kiệm điện năng bằng cách chỉ bật các thiết bị theo giờ cài sẵn hoặc khi có người.

  - Functions

- Ghi nhận thời gian thực từ RTC DS3231.

- Ghi nhận tín hiệu từ PIR để phát hiện chuyển động.

- Ghi nhận dữ liệu về nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11.

- Cho phép thiết lập thời gian bật/tắt thông qua Rotary Encoder.

- Điều khiển các thiết bị thông qua Relay.

- Hiển thị thời gian và trạng thái của hệ thống lên màn hình TFT.

  - Performance

- - RTC: sử dụng DS3231 để đếm thời gian, sai lệch khoảng + 2ppm (~ + 1 phút mỗi năm). DS3231 duy trì hoạt động ngay cả khi mất nguồn chính nhờ có pin.

- -  Cảm biến DHT11: sai số đo độ ẩm + 5%RH ở 0 - 50°C, sai số đo nhiệt độ + 2°C.

- - Rotary Encoder: 20 xung/vòng và 1 nút nhấn.

- - Màn hình TFT ILI9341: cập nhật 1 lần/giây.

  - Power

- - Nguồn cấp 5V từ PC qua Micro USB.

- - Dùng AMS1117 để hạ áp từ 5V xuống 3.3V.

  - Installation

- - Kết nối màn hình, các module và các cảm biến vào mạch.

- - Kết nối Relay với các thiết bị đèn, quạt,…

- - Kết nối dây Micro USB giữa mạch và PC.

  - Cost

- - Chi phí dự kiến cho mạch: 500.000 VND.

- Lựa chọn linh kiện

  - Đồng hồ thời gian thực - RTC

- • RTC DS3231

- - DS3232 là chip thời gian thực, giao tiếp thông qua giao thức I2C, tích hợp thạch anh nội nên rất nhỏ gọn.

- - Hoạt động ngay cả khi mất nguồn chính nhờ có pin backup.

- - Độ sai lệch thời gian thấp (~ + 2ppm, tương đương ~ + 1 phút/năm).

  - Màn hình hiển thị

- • TFT ILI9341

- - Giao tiếp thông qua giao thức SPI.

- - Độ phân giải: 240x320 pixel.

- - Hiển thị nhiều màu sắc (~ 262K màu).

- - Có tích hợp cảm ứng.

  - Thiết bị đầu vào

- • PIR

- - Nhận biết chuyển động của người để bật/tắt các thiết bị.

- - Giá thành rẻ.

- • DHT11

- - Thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm của môi trường để điều khiển các thiết bị.

- - Giao tiếp 1 wire đơn giản.

- • Rotary Encoder

- - Dùng để thiết lập thời gian bật/tắt các thiết bị và các tùy chỉnh khác.

- - Có tích hợp nút nhấn.

- - Giá thành rẻ.

  - Thiết bị đầu ra

- • Relay 5V

- - Đóng ngắt các thiết bị (quạt, đèn,…).

- - Có opto cách ly để bảo vệ vi điều khiển.